# ЖУРНАЛ  «ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА»

# № 11    2006 год.  стр. 239 - 242

Вадим Ковалев

« Отделка с переделкой»

(завершающий этап строительства дома из бруса)

Мнение эксперта

СЕРГЕЙ ЗЕЛЕНСКИЙ, технический директор фирмы «НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА
КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»

Зачем нужны ТУ? В первую очередь взаимоотношения между Подрядчиком и
Заказчиком регулируются «Договором подряда», который составляется он на
основе положений (статей) «Гражданского кодекса» и «Закона о защите прав
потребителей». Во вторую очередь эти отношения регулируются (в порядке
убывания значимости) следующими документами: проектом, СНиПами, ГОСТом и
Техническими условиями (ТУ). И если о законах, СНиПах и ГОСТах многие из нас
имеют хоть какое-то представление, то с ТУ пока ещё мало кто сталкивался.
Между тем, эти документы, в которых оговариваются требования к качеству
материалов, монтажа и т. д., имеются сейчас уже у всех серьёзных фирм.
Правда, у каждой это свой собственный документ. Но если сделать ТУ
приложением к договору подряда, они станут его неотъемлемой частью и
поднимутся по значимости выше СНиПов и даже ГОСТов.
Регламентирующие документы. В упомянутых выше государственных нормативных
документах, конечно, есть пробелы, в частности, в вопросах строительства и
отделки бревенчатых и брусовых домов. Но это не значит, что заказчик
оказывается абсолютно беззащитным.
Прежде всего, надо помнить, что контроль качества следует начинать на стадии
строительства коробки дома. При этом можно руководствоваться такими
документами, как СНиП 3.03.01–87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП
31–02–2001 «Дома жилые одноквартирные», СНиП II–25–80 «Деревянные
конструкции», СНиП 3.04.01–87 «Изоляционные и отделочные и покрытия», ГОСТ
30.974–2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых
малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры» и т. д.
Контролировать качество именно на стадии строительства необходимо потому,
что проблемы с отделкой иногда являются результатом неудовлетворительного
монтажа. И особенно ярко это проявляется в деревянных домах. Ведь это
сборное здание. И если в процессе его постройки допущены нарушения
технологии или не выдержана геометрия строения, то качественной отделки
ожидать просто не приходится.
Непосредственно к отделке брусового дома имеют отношение два основных
документа: СНиП 3.04.01–87 и СНиП 3.03.01–87. В первом из них, в главе
«Монтаж лёгких ограждающих конструкций», есть раздел «Отделка (облицовка)
стен панелями, листами заводской отделки». К таким материалам вполне можно
отнести и вагонку. В пп. 3.64, 3.65, 3.66 и табл. 14–15 СНиПа находим
следующие сведения: «Допустимые отклонения… плоскости всего поля отделки по
диагонали, вертикали и горизонтали от проектной не должны превышать 1,5 мм
на 1 м, но не более 7 мм на всю поверхность». Далее читаем: «Не допускаются
трещины, царапины, пятна на поверхности панелей». Ещё дальше: «Швы должны
быть равномерными… Отклонения швов по горизонтали и вертикали не должны
превышать 3 мм на 1 м шва».
Теперь о полах: «Допустимые отклонения по толщине покрытий не должны
превышать 10 % от проектной. Зазоры между досками дощатого покрытия—не более
1 мм. Отклонение от плоскости при измерении 2-метровой линейкой не должно
превышать +2 мм (обратите внимание, не ±2 мм, а именно +2 мм). Стыки торцов
досок следует располагать на лагах. Не допускаются уступы между смежными
досками покрытия». В СНиПе «Отделочные и изоляционные покрытия», в разделе,
посвящённом полам, прямо сказано, что «не допускаются щели между плинтусом и
покрытием пола или стенами». Вооружившись уже только этими положениями,
можно держать строителей, что называется, на коротком поводке.
Кто может помочь? На самом деле документов, регламентирующих строительство и
отделку деревянных домов, значительно больше. Но знать все вам совершенно не
обязательно. У нас в стране есть фирмы, которые занимаются независимой
экспертизой. Они вполне могут вам помочь, если на стройплощадке назревает
конфликтная ситуация, а вы не знаете, как правильно обосновать свои
претензии. Выезд специалиста стоит от 3 тыс. руб.—всё зависит от удалённости
дома от черты города, объёма работ и других нюансов. При этом в задачу
независимой экспертизы может входить не только защита интересов заказчика от
нерадивости строителей, но и защита строителей от произвола заказчика
(необъективности оценки качества работ).
Конечно, у нас независимая экспертиза ещё плохо развита, и занимающихся ею
фирм до смешного мало. Например, в Москве работают «АКАДЕМСТРОЙНАУКА»,
«ЛАБОРАТОРИЯ МИКРО», «ИНДЕКС» и некоторые другие. Да и застройщики пока
считают экспертов ненужной инстанцией и вспоминают об их существовании лишь
тогда, когда построенный дом начинает буквально разваливаться на глазах. В
результате вызванный эксперт просто констатирует обнаруженные нарушения, а
заказчик присовокупляет подписанный им акт к заявлению в суд. Потом настаёт
время долгой тяжбы с повторными экспертизами. В итоге фирма по решению суда
(то есть, как говорится, «из под палки») начинает медленно исправлять
ситуацию, причём все исправления вносит в минимальном объёме, чтобы
уменьшить затраты (ведь теперь она расходует свои деньги, а не чужие). И
получается, что заказчик, прождавший год, а то и больше, завершения
строительства, ещё столько же ждёт окончания переделок. А вызови он того же
эксперта ещё на стадии строительства, возможно, всё бы обернулось совсем
по-другому.
Внимание: подписываем договор. При подписании договора проследите, чтобы в
нём обязательно был пункт, оговаривающий вопросы проверки качества
выполнения работ. Каждый этап работ должен завершаться актом его приёмки.
Например, перед покраской или грунтовкой необходимо обеспылить поверхность.
Если даже стены вам уже покрасили, но акта о приёмке этапа обеспыливания
нет, вы можете признать всю покраску браком и не оплачивать. Подписание акта
является разрешением на выполнение работ следующего этапа—в конце должна
обязательная присутствовать фраза: «Разрешается продолжение работ и переход
к следующему этапу». В промышленном строительстве такой акт подписывают три
человека: заказчик, подрядчик и представитель технадзора. Было бы неплохо,
если бы это правило соблюдалось и при строительстве частных домов, то есть
акт подписывали бы заказчик, подрядчик и независимый эксперт.
Ну а для того, чтобы у вас была возможность в любой момент вызвать на
стройку такого эксперта, в соответствии со статьёй 749 Гражданского кодекса,
в Договор Подряда необходимо внести специальный пункт, оговаривающий это
ваше право.
 
 ВАДИМ КОВАЛЁВ
"ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА"
(095) 933-43-43 доб. 14-51
kovalev@salon.ru